2026年全国大学生电子设计竞赛

H．车载平衡滚球运动控制系统

设 计 报 告

| 项目 | 内容 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 参赛学校 | ［填写］ | 队号 | ［填写］ |
| 参赛队员 | ［填写］ | 完成日期 | ［填写］ |

摘  要

本系统以MSPMOG3507为核心，设计了一辆搭载平衡滚球运动控制装置的轮式循线小车。小车采用八路红外光电传感器获取黑线位置，结合编码器电机与mpu6050完成直线、半圆弧及启停状态判定；滚球装置利用摄像头提取钢球坐标，天猛星通过舵机调节摆杆倾角，实现钢球定点、往返及车辆运动过程中的稳定控制。系统同时完成按键启动、时间显示以及车载图传记录。测试结果表明：小车绕圈时间、停车偏差、最大滚球误差等，均满足题目主要指标要求。

。

关键词：循迹小车；平衡滚球；视觉检测；PID控制；图像传输

模板说明：灰色“填写提示”和方括号内容仅供撰写时参考，定稿前应全部替换或删除。当前工程中可确认的器件已作为建议项出现，实际型号以最终实物为准。

1 设计任务及要求

1.1 任务分析

本题要求在尺寸不超过35 cm×25 cm的轮式小车上安装带凹槽摆杆、角度控制机构、钢球及图传装置。小车仅使用红外光电模块进行黑线循迹，在由两段1.5 m直线与两段半径0.5 m半圆组成的环形线路上完成定时、定点和整圈运行；同时通过摄像头检测钢球在25 cm摆杆中的位置，并在车辆静止或行驶时将钢球稳定在指定坐标附近。

系统可分为小车运动控制、滚球位置控制、视觉检测与图传、计时显示四个子系统。报告应围绕“位置如何检测、状态如何切换、控制量如何计算、指标如何验证”展开，并使每一项测试结果能够对应题目评分点。

1.2 主要技术指标与验证材料

| 序号 | 任务内容 | 报告中应给出的证据 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 图传实时显示、完整录像并可回放 | 画面覆盖全摆杆；录像文件与回放截图 |
| 2 | 顺时针一圈并停在A点 | 总时间≤20 s；停车偏差≤2 cm |
| 3 | 静止时O→+5 cm→−5 cm并稳定 | 总时间≤5 s；±5 cm最大误差≤1 cm |
| 4 | A到B行驶并稳定在O点 | AB时间≤8 s；最大位置误差≤1 cm |
| 5 | 整圈行驶并稳定在O点 | 整圈≤30 s；最大位置误差≤1 cm |
| 6 | 整圈行驶并稳定在任意设定位置 | 整圈≤30 s；最大位置误差≤1 cm |
| 其他 | 启动按键、显示、车载供电、尺寸约束 | 实物照片、尺寸与功耗记录 |

1.3 设计目标与难点

直线与半圆弧的循迹参数和基础速度不同，需要设计可靠的路段状态机，避免误触发和丢线。

车体加减速与转弯产生的惯性扰动会使钢球滚动，滚球控制必须兼顾响应速度、超调和抗扰性。

摄像头既是滚球位置检测的唯一传感器，又要满足图传录像要求，需处理延迟、标定和光照变化。

各测试需独立计时并保存钢球位置曲线，便于计算最大误差并形成可复核的数据。

2 系统方案设计

2.1 系统总体框架

系统由主控制器、红外循迹模块、编码器与MPU6050、四轮编码器电机驱动、齿轮舵机控制机构、视觉处理/图传模块、按键及显示模块组成。主控制器周期性读取循迹误差和车辆姿态，输出左右轮目标速度；视觉模块输出钢球位置，滚球控制器根据设定点与实测位置调节摆杆倾角。

［插入图1 系统总体框图］ 建议画出：红外/编码器/MPU6050/摄像头 → 主控或视觉处理器 → 电机驱动/摆杆执行机构/OLED与数码管/图传接收端。. 图1 系统总体框图

【填写提示】图中必须区分“循迹位置检测”和“钢球位置检测”：前者为红外模块，后者按题目要求必须为摄像头。

2.2 主控制器方案

小车采用两块MSPM0G3507，其中一块作为主控板完成多路GPIO采样、电机PWM、编码器测速、惯性传感器通信、按键与显示刷新，同时使用泰山派作为视觉识别的主控，采用yolo算法识别钢球，在板子上画出钢球的位置，将矩形框四个顶点的中心作为钢球球心。算出钢球运动的dx，把数据传给另一块天猛星MSPM0G3507，用来控制舵机升降来控制钢球在管道内的运动，

2.3 小车驱动与测速方案

小车采用四轮差速结构，电机驱动器为四路驱动TB6612FNG。编码器测得各轮转速，速度闭环根据目标速度修正PWM。为降低启动冲击，启动采用匀加速启动设计；停止阶段根据对应任务选择直接制动后倒车和差速转向回正方向。

［插入图2 小车驱动与编码器连接框图］ 标注电池、稳压、电机驱动、四个电机、编码器与主控连接。. 图2 小车驱动与编码器连接框图

2.4 红外循迹方案

循迹模块采用八路红外光电传感器，沿车头横向排列。各通道根据黑/白电平转换为二值量，再通过加权求和得到横向偏差。直线段与弧线段分别设置基础速度及KP,KD等控制参数，路段切换由红外特征、编码器距离和航向角共同约束。

2.5 惯性测量与路段判断方案

MPU6050用于累计转向变化，编码器用于估算行驶距离与速度。二者不替代红外循迹，而是为直线/弧线状态切换、整圈结束以及异常保护提供附加判据。应在报告中写明零偏校准时间、角度积分周期、距离换算系数及阈值来源。

系统上电后首先进行MPU6050静态零偏校准。校准过程中保持小车静止，连续采集300组Z轴角速度数据，单次采样间隔为8 ms，因此陀螺仪零偏采集时间约为2.4 s。为减小偶然噪声影响，将采样数据排序后剔除最大和最小各20组数据，取剩余260组数据的平均值作为Z轴角速度零偏。随后采集200组加速度数据，采样间隔为5 ms，用于计算横滚角和俯仰角安装偏差，该过程约为1.0 s。总校准时间约为3.5s。

2.6 平衡滚球装置方案

2.6.1 摆杆与角度执行机构

摆杆由长度25 cm的4分PPR水管加工而成，顶部切开，左端铰接且离车板高度h≥5 cm，右端由舵机控制齿轮齿条改变高度或角度。齿条的运动范围覆盖了滚球所需倾角范围，并通过增加齿数尽量减小回差。

［插入图3 摆杆机械结构及尺寸］ 建议使用实物侧视图或CAD图，标注铰点、h、杆长、执行机构和摄像头位置。. 图3 摆杆机械结构及尺寸

2.6.2 钢球视觉检测与标定

摄像头固定在凹槽上方，画面覆盖整个ppr水管。视觉处理流程可包括裁剪感兴趣区域、颜色/灰度分割、形态学处理、轮廓筛选与圆心计算，最后通过像素—长度标定得到钢球相对O点的坐标。

［插入图4 钢球视觉识别流程与标定画面］ 放置原图、二值图、圆心叠加图以及−5 cm、0、+5 cm标定点。. 图4 钢球视觉识别流程与标定画面

2.6.3 图传与录像方案

图传发送端和摄像头稳固安装在车体，接收端连接平板。测试时实时显示全摆杆画面，按“日期—任务—测试序号”保存视频，并在报告中给出帧率、分辨率、可用传输距离和录像文件示例。

2.7 人机交互与供电方案

MSPMOG3507通过SPI通信连接OLED用于显示模式、状态或触发原因，数码管用于显示从按键启动到车辆停止的时间。车载电池经5V和3.3V降压模块分别为电机、主控、视觉及舵机模块供电。

3 理论分析与控制方法

3.1 小车循迹控制理论

3.1.1 八路红外加权误差

设第i路传感器检测黑线时bᵢ=1，否则bᵢ=0；其横向权值为wᵢ。中间通道权值接近0，左、右通道分别取负值和正值。当至少一路检测到黑线时，离散横向误差可表示为：

e(k) = [Σ bᵢ(k)·wᵢ] / [Σ bᵢ(k)]

直线权值：

| 通道 | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 | X7 | X8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 权值 | -4.0 | -3.0 | -2.5 | 0 | 0 | 2.5 | 3.0 | 4.5 |

弧线权值：

| 通道 | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 | X7 | X8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 权值 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 |

3.1.2 差速转向与PD控制

循迹控制器根据当前误差及误差变化率计算差速修正量。直线段和弧线段可使用不同的基础速度与参数：

Δv(k) = Kₚ·e(k) + K𝒹·[e(k) − e(k−1)] / T

vL = v₀ + Δv，    vR = v₀ − Δv

其中v₀为当前路段基础速度，T为控制周期。

3.1.3 速度闭环

编码器速度闭环将目标轮速转换为电机PWM。若采用增量式PI，可写为：

u(k) = u(k−1) + Kₚᵥ[eᵥ(k)−eᵥ(k−1)] + Kᵢᵥ·eᵥ(k)

输出u(k)需设置限幅、死区补偿和方向控制。编码器测速采样周期为100HZ，编码器每圈脉冲数为530，车轮直径65mm，最大PWM为100

3.1.4 路段状态机与结束判定

将环路划分为AB直线、BC弧线、CD直线和DA弧线四个状态。红外组合用于识别路段端部特征，编码器距离用于设置解锁保护，MPU累计转角用于整圈完成判定。多条件组合可以降低起步或局部黑线造成的误触发。

［插入图5 小车路段状态机］ 建议节点：IDLE→AB→BC→CD→DA→FINISH；在箭头旁写出实际红外组合、距离阈值、角度阈值和超时保护。. 图5 小车路段状态机

| 转移 | 主要判据 | 保护/备用判据 |
| --- | --- | --- |
| IDLE→AB | 启动按键按下 | 完成传感器校准 |
| AB→BC | 最近7帧累计覆盖CH7、CH8 | 90cm前锁定，220cm强制切换 |
| BC→CD | BC阶段累计转角≥180° | 无 |
| CD→DA | 最近7帧累计覆盖CH7、CH8 | CD距离解锁/距离保护 |
| DA→FINISH | mpu累计转角达到360° | 启停线或超时保护 |

3.2 舵机—钢球系统控制理论

3.2.1 钢球动力学模型

将钢球视为在倾斜凹槽中纯滚动的实心球。忽略滚动阻力与槽形高阶影响，沿摆杆方向的加速度近似为：

ẍ = (5/7)g·sinθ ≈ (5/7)g·θ

其中x为钢球相对摆杆中心O的位移，θ为摆杆小角度倾角。该对象本质上具有双积分特性，控制器需限制倾角并抑制超调。实际凹槽截面、执行机构回差和车体运动会造成模型误差，应通过实验辨识修正。

3.2.2 像素坐标到实际位置

在摆杆刻度上选取多个已知位置，记录钢球圆心像素u，采用线性或分段线性标定：

x = k·(u − u₀) + b

其中u₀为O点像素坐标。若透视畸变明显，可使用多点二次拟合或单应性变换。标定后应给出均方误差和最大误差。

| 标定位置/cm | −10 | −5 | 0 | +5 | +10 | 最大残差/cm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 像素u | ［填］ | ［填］ | ［填］ | ［填］ | ［填］ | ［填］ |

3.2.3 钢球位置闭环

设定位置为xᵣ，视觉测得位置为x，则位置误差eₓ=xᵣ−x。外环根据位置误差计算目标摆杆角度，执行机构再跟踪目标角度：

θ* = Kₚₓeₓ + Kᵢₓ∫eₓdt + K𝒹ₓdeₓ/dt

应对θ*、角速度及积分项限幅，并对视觉位置进行低通滤波。静止往返测试可采用分段设定点O→+5 cm→−5 cm；行驶测试则令xᵣ为0或任意指定位置。

［插入图6 钢球位置闭环框图］ xᵣ→位置控制器→目标摆杆角度→执行机构/摆杆/钢球→摄像头测量→反馈。. 图6 钢球位置闭环框图

3.2.4 车体运动扰动补偿

小车纵向加速度和转弯振动会作为外扰作用于钢球。可利用编码器速度变化或IMU加速度构造前馈补偿θff，最终目标角度为θcmd=θPID+θff。

3.3 参数整定与误差指标

循迹控制先在低速下确认误差方向，再逐步提高KP直至能够跟线，增加KD抑制蛇形，最后提高基础速度；直线和弧线分别整定。滚球控制先限制齿条上下移动最大角度，在静止平台上整定位置环，再加入车体运动扰动。

最大绝对误差 Emax = max |x(k) − xᵣ(k)|

停车偏差 Estop = |s车体基准位置 − sA基准线|

4 电路设计与程序实现

4.1 硬件电路

硬件部分应至少给出主控最小系统、电机驱动、编码器、八路红外、MPU6050、视觉通信、摆杆执行机构、按键、OLED/数码管和电源接口。原理图需标注电压、接口名称、关键上拉/滤波元件以及各模块共地关系。

［插入图7 控制系统原理图］ 插入清晰原理图；若图过大，可拆分为主控与传感器、电机与执行机构、电源三张。. 图7 控制系统原理图

| 模块 | 实际器件/型号 | 主要接口 | 供电 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主控制器 | MSPM0G3507 | GPIO和UART | 5V | 控制与任务调度 |
| 电机驱动 | TB6612 | PWM+方向 | 12V | 四轮驱动 |
| 循迹模块 | 八路红外光电 | 8×GPIO | 5V | 仅用于黑线循迹 |
| 惯性测量 | MPU6050 | I²C | 5V | 角度与加速度 |
| 滚球视觉 | 泰山派 | UART SPI | 5V | 输出钢球坐标 |
| 摆杆执行 | 舵机+齿轮 | PWM | 5V | 控制摆杆倾角 |
| 显示 | OLED+数码管 | SPI | 5V | 状态与计时 |

4.2 软件总体流程

系统上电后完成GPIO、定时器、显示、编码器、IMU和视觉通信初始化，并执行静态零偏校准。待机时选择测试模式；按键启动后清零计时、编码器与累计角度，进入对应状态机。控制周期中分别运行循迹/速度控制和滚球位置控制，显示任务时间，满足结束条件后停止电机与计时并保留最终结果。

［插入图8 主程序流程图］ 初始化→静态校准→按键选择→清零计时→周期控制→状态判断→停止电机与计时→显示结果。. 图8 主程序流程图

4.3 小车任务状态机

| 模式/按键 | 目标任务 | 启动动作 | 结束条件 | 显示内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KEY1 | 一圈并停到A点 | 清零计时/角度/里程 | 陀螺仪累计转角360° | 运行时间与状态 |
| KEY2 | A到B | 清零计时/斜坡起步 | 不结束，一直加速 | AB时间与触发类型 |
| KEY3 | 慢速一圈 | 清零计时/斜坡起步 | 陀螺仪累计转角350° | 运行时间与状态 |

4.4 循迹与速度控制程序

循迹任务以10ms为周期运行：读取X1～X8，进行有效通道处理和误差滤波，按当前路段选择直线或弧线参数，计算左右轮目标速度并交给速度环。状态切换只在距离解锁后累计红外特征，避免A点或局部黑线提前触发。

［插入图9 循迹控制流程图］ 采样→有效性处理→加权误差→滤波→路段参数→PD差速→目标限幅/斜坡→速度环。. 图9 循迹控制流程图

4.5 钢球视觉与控制程序

视觉端输出钢球圆心及有效标志；主控对丢帧、异常坐标和通信超时进行处理。位置控制任务在新坐标到达时更新误差，对位置与微分项滤波后计算目标倾角。测试程序记录时间戳、设定位置、实测位置和控制输出，用于绘制误差曲线。

［插入图10 钢球检测与控制流程图］ 图像采集→ROI→分割/轮廓→坐标标定→滤波→PID→倾角限幅→执行机构。. 图10 钢球检测与控制流程图

4.6 关键参数汇总

| 参数 | 数值 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 循迹控制周期 | 10 | ms | 主循环及循迹PID更新频率100 Hz |
| 直线基础速度 | 21 | %或脉冲/周期 | 基础值30×KEY3速度比例70%；启动时1.5 s渐增 |
| 弧线基础速度 | 19 | %或脉冲/周期 | 基础值28×70%=19.6，整数运算后约19 |
| 直线KP,KD | 4.5/0.02 | — | KEY3直线红外循迹外环，实际为PD |
| 弧线KP,KD | BC:9.0,0.005 DA:9.5,0.005 | — | BC、DA仅Kp不同 |
| AB/CD距离解锁 | AB:90 CD:110 | cm | 90/110 cm前不累计转弯红外特征 |
| 整圈角度阈值 | 350 | ° | 达到后左侧轮保持当前速度运行200 ms再停车 |
| 滚球控制周期 | ［填写］ | ms | 视觉帧率需同时给出 |
| 滚球Kₚ、Kᵢ、K𝒹 | ［填写］ | — | 位置外环 |
| 最大摆杆角度 | ［填写］ | ° | 输出限幅 |

5 测试方案与结果分析

5.1 测试条件与方法

测试场地按题目尺寸制作：黑线宽1.8±0.2 cm，AB、CD各1.5 m，BC、DA为半径0.5 m的半圆。车辆每次从A点相同基准位置出发，电池电压保持在［填写］V。使用［秒表/系统计时］记录时间，直尺测量停车偏差；钢球位置由摄像头标定坐标逐帧记录，并由录像复核。每项至少测试3次，推荐5次。

| 测试项目 | 设备/工具 | 采样或精度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 路线尺寸 | 卷尺/直尺 | ［填写］ | 测试前复核 |
| 时间 | 车载数码管+录像 | 0.1 s或更高 | 按键启动至任务结束 |
| 停车偏差 | 停车基准虚线+直尺 | 1 mm | 测车辆唯一基准点 |
| 钢球位置 | 摄像头+标定程序 | ［填写］cm/像素 | 计算最大绝对误差 |
| 电源 | 万用表 | ［填写］ | 记录测试前后电压 |

5.2 图传显示与录像测试

将接收端置于环形线路外，连续运行各任务，检查画面是否覆盖整根摆杆、有无明显卡顿，并保存录像后随机回放。

| 测试序号 | 分辨率/帧率 | 是否实时稳定 | 是否完整录像 | 能否清晰判位 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ［填写］ | ［是/否］ | ［是/否］ | ［是/否］ | ［填写］ |
| 2 | ［填写］ | ［是/否］ | ［是/否］ | ［是/否］ | ［填写］ |
| 3 | ［填写］ | ［是/否］ | ［是/否］ | ［是/否］ | ［填写］ |

［插入图11 图传实时画面与录像回放截图］ 截图应能看到整根摆杆、钢球、刻度和录像时间轴。. 图11 图传实时画面与录像回放截图

5.3 一圈停车测试（任务2）

钢球位置不作要求。小车从A点按键启动，顺时针运行一圈并停止，记录总时间和车体唯一基准点相对A基准线的偏差。

| 次数 | 总时间/s | 停车偏差/cm | 是否脱线 | 计时显示是否保持 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ［填写］ | ［填写］ | ［填写］ | ［填写］ | ≤20 s；≤2 cm |
| 2 | ［填写］ | ［填写］ | ［填写］ | ［填写］ | ≤20 s；≤2 cm |
| 3 | ［填写］ | ［填写］ | ［填写］ | ［填写］ | ≤20 s；≤2 cm |
| 4 | ［填写］ | ［填写］ | ［填写］ | ［填写］ | ≤20 s；≤2 cm |
| 5 | ［填写］ | ［填写］ | ［填写］ | ［填写］ | ≤20 s；≤2 cm |

【填写提示】给出平均时间、最大停车偏差，并分析重复性；若只做3次，可删除多余行。

5.4 静止滚球往返测试（任务3）

小车静止，钢球从O点开始。控制器先令钢球到+5 cm，检测到达后折返到−5 cm并稳定。记录全过程位置曲线。

| 次数 | 总时间/s | +5 cm最大误差/cm | −5 cm最大误差/cm | 最终稳定值/cm | 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ［填写］ | ［填写］ | ［填写］ | ［填写］ | ≤5 s；误差≤1 cm |
| 2 | ［填写］ | ［填写］ | ［填写］ | ［填写］ | ≤5 s；误差≤1 cm |
| 3 | ［填写］ | ［填写］ | ［填写］ | ［填写］ | ≤5 s；误差≤1 cm |
| 4 | ［填写］ | ［填写］ | ［填写］ | ［填写］ | ≤5 s；误差≤1 cm |
| 5 | ［填写］ | ［填写］ | ［填写］ | ［填写］ | ≤5 s；误差≤1 cm |

【填写提示】“运行时间”起止点需统一定义；最大误差从到达指定点后的评价窗口计算时，应说明窗口长度。

［插入图12 静止往返位置响应曲线］ 横轴时间，纵轴钢球位置；同时画设定值与实测值，并标出±1 cm误差带。. 图12 静止往返位置响应曲线

5.5 A至B动态稳定测试（任务4）

钢球初始置于O点。小车从A点按键启动并通过B点，记录AB时间以及全过程钢球相对O点的最大绝对误差。

| 次数 | AB时间/s | 钢球最大误差/cm | 钢球均方根误差/cm | 是否脱线 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ［填写］ | ［填写］ | ［填写］ | ［填写］ | ≤8 s；误差≤1 cm |
| 2 | ［填写］ | ［填写］ | ［填写］ | ［填写］ | ≤8 s；误差≤1 cm |
| 3 | ［填写］ | ［填写］ | ［填写］ | ［填写］ | ≤8 s；误差≤1 cm |
| 4 | ［填写］ | ［填写］ | ［填写］ | ［填写］ | ≤8 s；误差≤1 cm |
| 5 | ［填写］ | ［填写］ | ［填写］ | ［填写］ | ≤8 s；误差≤1 cm |

【填写提示】报告至少给出最大绝对误差；均方根误差可作为稳定性补充指标。

［插入图13 A至B行驶时钢球位置误差曲线］ 叠加车辆速度或路段标记，有助于说明启动加速度对钢球的影响。. 图13 A至B行驶时钢球位置误差曲线

5.6 整圈中心点稳定测试（任务5）

钢球设定位置为O点，小车顺时针运行一圈并通过A点。分别标记AB、BC、CD、DA四个路段，统计整圈最大误差。

| 次数 | 整圈时间/s | AB最大误差 | BC最大误差 | CD最大误差 | DA最大误差 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ［填写］ | ［填写］ | ［填写］ | ［填写］ | ［填写］ | ≤30 s；误差≤1 cm |
| 2 | ［填写］ | ［填写］ | ［填写］ | ［填写］ | ［填写］ | ≤30 s；误差≤1 cm |
| 3 | ［填写］ | ［填写］ | ［填写］ | ［填写］ | ［填写］ | ≤30 s；误差≤1 cm |
| 4 | ［填写］ | ［填写］ | ［填写］ | ［填写］ | ［填写］ | ≤30 s；误差≤1 cm |
| 5 | ［填写］ | ［填写］ | ［填写］ | ［填写］ | ［填写］ | ≤30 s；误差≤1 cm |

【填写提示】误差单位为cm；若表格过宽，可保留“整圈最大误差”一列，并在曲线中区分路段。

［插入图14 整圈中心点稳定位置曲线］ 标注AB、BC、CD、DA区间和最大误差出现位置。. 图14 整圈中心点稳定位置曲线

5.7 任意设定位置整圈测试（任务6）

选择摆杆允许范围内的若干非零设定点进行测试，例如−5 cm、+3 cm、+5 cm。小车从A点运行一圈并通过A点，记录时间和钢球相对各设定点的最大绝对误差。

| 次数 | 设定位置/cm | 整圈时间/s | 最大误差/cm | 最终位置/cm | 是否脱线 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ［填写］ | ［填写］ | ［填写］ | ［填写］ | ［是/否］ | ≤30 s；≤1 cm |
| 2 | ［填写］ | ［填写］ | ［填写］ | ［填写］ | ［是/否］ | ≤30 s；≤1 cm |
| 3 | ［填写］ | ［填写］ | ［填写］ | ［填写］ | ［是/否］ | ≤30 s；≤1 cm |
| 4 | ［填写］ | ［填写］ | ［填写］ | ［填写］ | ［是/否］ | ≤30 s；≤1 cm |
| 5 | ［填写］ | ［填写］ | ［填写］ | ［填写］ | ［是/否］ | ≤30 s；≤1 cm |

［插入图15 不同设定位置的整圈响应曲线］ 可在一张图中对比不同设定点，或只展示最具代表性的一组。. 图15 不同设定位置的整圈响应曲线

5.8 测试结果汇总与分析

| 任务 | 指标要求 | 最差实测结果 | 是否达标 | 主要限制因素 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 图传 | 稳定显示、录像、回放 | ［填写］ | ［是/否］ | ［填写］ |
| 一圈停车 | ≤20 s；≤2 cm | ［填写］ | ［是/否］ | ［填写］ |
| 静止往返 | ≤5 s；误差≤1 cm | ［填写］ | ［是/否］ | ［填写］ |
| A至B | ≤8 s；误差≤1 cm | ［填写］ | ［是/否］ | ［填写］ |
| 整圈中心 | ≤30 s；误差≤1 cm | ［填写］ | ［是/否］ | ［填写］ |
| 任意位置 | ≤30 s；误差≤1 cm | ［填写］ | ［是/否］ | ［填写］ |

结果分析应解释误差出现在哪个阶段及其原因。例如：启动斜坡过陡导致钢球短时偏移，弧线段横向振动使视觉坐标波动，执行机构回差造成换向滞后，或电池电压下降使速度闭环饱和。随后说明采取的参数或结构改进，并用改进前后数据验证。

6 总结

本文完成了车载平衡滚球运动控制系统的方案设计、理论分析、电路与程序实现，并对题目规定的六项功能进行了测试。系统利用八路红外光电传感器采集黑线状态，将各通道信号二值化并加权求取横向偏差，采用直线、弧线分段PD控制，结合编码器距离保护和MPU6050转角积分，实现环形线路循迹与路段切换。滚球控制部分通过摄像头提取钢球圆心像素坐标，经线性标定转换为摆杆实际位置，并采用位置闭环控制舵机调节摆杆角度，实现钢球定点运动与车辆行驶过程中的动态稳定。系统循迹控制周期为10 ms，KEY3模式下直线与弧线分别采用独立控制参数，AB、CD段距离解锁阈值分别为90 cm和110 cm，整圈停车角度阈值设为350°。实测整圈行驶时间为［填写］s，A至B行驶时间为［填写］s，钢球最大位置误差为［填写］cm，停车偏差为［填写］cm，表明系统［满足/基本满足］设计要求。

参考文献

［1］全国大学生电子设计竞赛组委会．H题：车载平衡滚球运动控制系统［Z］．2026．

［2］TOSHIBA ELECTRONIC DEVICES & STORAGE CORPORATION. TB6612FNG Driver IC for Dual DC Motor: TB6612FNG Datasheet[EB/OL]. (2014-10)[2026-07-31].

［3］TEXAS INSTRUMENTS. MSPM0G350x Mixed-Signal Microcontrollers With CAN-FD Interface: SLASEX6C[EB/OL]. (2025-10)[2026-07-31].

［4］［TOWER PRO. MG90S Digital Servo: Product Specification[EB/OL]. [2026-07-31].

附录A 提交前检查清单

□ 摘要中已有主控、循迹、滚球视觉、执行机构和实测结果，且不超过建议篇幅。

□ 全文所有方括号与“填写提示”均已替换或删除。

□ 每张图、每个表都有编号和标题，并在正文中被引用。

□ 所有公式中的符号、单位和参数均在首次出现时解释。

□ 六项任务均有测试方法、至少3组数据、最差结果和达标结论。

□ 报告中的传感器型号、按键功能、阈值和PID参数与最终烧录程序一致。

□ 图传截图能看到整根摆杆、钢球与刻度；录像可完整回放。

□ 停车偏差使用车辆唯一基准点测量，钢球误差使用摄像头标定坐标计算。

□ 删除无实际实现的算法描述，参考文献与正文引用相对应。

建议补充材料：最终报告定稿前准备整车照片、摆杆机构图、原理图、主程序与两个控制流程图、视觉标定截图、六项测试原始数据及位置曲线。